حمل و نقل ایمن خون و فرآورده های خون

حمل و نقل ایمن خون و فرآورده های خون یکی از مراحل مهم برای تزریق خون سالم به بیماران می باشد . به منظور به

حداقل رساندن ضایعات خون حین حمل و نقل توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

الف - بسته بندی مناسب

ب - حفظ زنجیره سرد از طریق پایش دما، استفاده از وسائل مخصوص حمل و نقل و خنک کننده های مناسب، به حداقل رساندن مدت زمان حمل و استفاده از راه های ارتباطی مناسب.

ج - آموزش پرسنل در مورد چگونگی حمل و نقل خون

نکات قابل توجه در خصوص حمل و نقل خون و فراورده های خونی :

- در مورد واحدهای خون اتولوگ و گروه های خونی کمیاب باید دقت بیشتری به عمل آید.

- توجه شود که همیشه در هریخدان یا جعبه مخصوص حمل خون، یک نوع فرآورده بسته بندی شود.

- خون فقط باید در یخچال های مخصوص نگهداری شود، نه در یخچال های خانگی و در تماس با مواد غذایی یا دارویی.

- تجویز خون باید فورا در بخش انجام گیرد در غیر این صورت می بایست سریعاً خون به بانک خون عودت داده شود.

- چنانچه واحد خون بیش از نیم ساعت در حرات اتاق بماند، به علت احتمال خطر سوار شدن عفونت برای تجویز به بیماران مناسب نیست.

- واحد خونی که به بانک خون عودت داده می شود باید حاوی برچسبی باشد که نشان دهنده مدت زمان قرار گیری آن در دمای اتاق باشد.

*حمل ونقل خون کامل فشرده قرمز :

كيسه خون حاوي فرآورده RBC شامل گلبول قرمز متراكم ، خون كامل ، خون شسته شده ، خون اشعه ديده ميباشد.

- برچسب كيسه خون بايد فاقد هرگونه مخدوش يا خون آلود بودن اطلاعات باشد .

- كيسه خون ، نشتي يا پارگي نداشته باشد.

- محفظه حمل و نقل تميز و فاقد ترك خوردگي باشد.

- تماس مستقيم كيسه خون با يخ ، موجب هموليز ميشود كه باعث عوارض شديدي در گيرنده خون ميشود .

- واحدهاي خوني نبايد تحت فشار فيزيكي قرار بگيرند. ( سايز يخدان متناسب با تعداد كيسه هاي خون باشد .)

- يخ نبايد در تماس مستقيم با واحد هاي خوني باشد.

- مقدار يخ به تعداد كيسه ي خون بستگي دارد . ( بعد از گذاشتن کیسه های خون در يخدان یک لایه حوله روی آن گذاشته ، سپس یک لایه پلاستیک حبابدار و بعد از آن یخ گذاشته می شود. )

* حمل پلاسما و كرايو :

- دماي مناسب براي جابجايي پلاسما  -20 درجه يا سردتر است.

- پلاسما بايد با يخ تماس مستقيم داشته باشد.

- فراورده هاي منجمد بسيار حساس و شكننده هستند بنابراين بايد هنگـام جابجـايي ايـن واحـد هـا دقت و مراقبت ويژه به عمل آيد.

در هنگام تحويل پلاسما از سلامت كيسه پلاسما شامل عدم شكستگي ، عدم شكل نا متعارف مطمئن شويد.

*حمل و نقل پلاکت

- دماي مناسب براي حمل پلاكت20-24درجه ( دماي اتاق) مي باشد.

- بنابراين براي حمل آن بايد از يخدان مناسب و بدون يخ استفاده كرد.

- درصورتی که دمای محیط بالا باشد، از یک وسیله خنک کننده برای تنظیم دمای مناسب می توان استفاده کرد.

- پلاکتها به محض رسیدن به مقصد باید داخل شیکرقرارداده شود.

نکات کلی حمل و نقل خون و فراورده های خونی برای مامورین

- حمل و نقل خون بايد درحداقل زمان ممكن انجام شود.

- در اين مدت از انجام كارهاي متفرقه اجتناب كنيد.

- پس از رسيدن به بيمارستان خون و فراورده ها را در كوتاهترين زمان ممكن به بانك خون تحويل دهيد.

- ماشين حمل و نقل بايستي مسقف ، بدون نقص فني و با سوخت كافي باشد.

- تكان ها و ضربات شديد منجر به تخريب و آسيب ديدن سلو لهاي خوني مي شوند.

- بنابراين يخدان ها بايد در محلي از ماشين كه لغزنده نباشد ثابت شود.

- يخدان يا جعبه عايق دار بايد سالم ، تميز و فاقد ترك خوردگي باشد.

- پلاكت ، خون ، پلاسما و كرايو هر کدام بايد در يخدان مجزا حمل شوند.

- مامورين بيمارستان بايستي دستكش داشته باشند. و زخم های باز روی دست این افراد باید با پانسمان مناسب پوشانده شود.

- لطفا تعداد كيسه هاي خون و فراورده هاي خوني شمرده و با پرينت مطابقت داده شده وسپس فرم امضا گرفته و تحويل گرفته شود.

- از پرت كردن كيسه هاي خون خودداري نماييد.

- این افراد باید برای هپاتیت B واکسینه شوند.

آموزش ضمن خدمت بیمارستان شهید دستغیب – تابستان 1404